盐城市静脉产业园规划修编（2020-2030）环境影响报告书

（征求意见稿）

委托单位：盐城市静脉产业园建设开发有限公司

评价单位：江苏环保产业技术研究院股份公司

2021年4月  南京

目  录

1	总论	1

1.1	任务由来	1

2	规划分析	2

2.1	本轮规划概述	2

2.2	规划方案分析	7

3	规划环境影响预测	8

3.1	大气环境影响预测	8

3.2	地表水环境影响预测	8

3.3	地下水环境分析	9

3.4	土壤环境分析	9

3.5	生态环境影响分析	10

3.6	环境风险评价	10

4	区域资源环境承载力分析	10

5	规划方案综合论证和优化调整建议	11

5.1	选址合理性分析	11

5.2	规划目标与发展定位环境合理性	12

5.3	规划规模合理性分析	13

5.4	规划布局合理性分析	14

5.5	规划结构合理性分析	14

5.6	环保基础设施合理性分析	14

6	优化调整建议与环境影响减缓措施	15

6.1	优化调整建议	15

6.2	环境影响减缓措施	16

7	总结论	16

# 总论

## 任务由来

随着盐城经济迅速发展、城市建设的扩张和城乡一体化的实施，城市废弃物迅速增长，已有垃圾处理能力不再能够满足垃圾处置需求，2014年，盐城市人民政府批准同意，在盐城市亭湖区新兴镇设立盐城静脉产业园（盐政复[2014]34号），由盐城市城市管理局组织编制了《盐城静脉产业园区规划》，规划面积约135.32公顷（2029.8亩），东距跃进河280米，南至仰马沟，西至西冈河，北至234省道。规划发展的主导产业包括生活垃圾分类、生活垃圾焚烧发电、生活垃圾卫生填埋和飞灰填埋、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、大件垃圾拆解、污水处理厂、炉渣综合利用以及生活废旧品交易等。盐城市城管局同步组织开展了规划环境影响评价，并于2015年取得原盐城市环境保护局审查意见（盐环审〔2015〕13号）。

2020年，为进一步合理、高效利用园区土地，充分发挥园区协同共处优势，满足城市固体废弃物的资源化利用和最终处置，盐城市静脉产业园建设开发有限公司组织实施静脉产业园规划升级，编制了《盐城市静脉产业园规划修编（2020-2030）》，规划范围东至跃进河，南至中心河、西至西冈河、北至343国道，面积177公顷，构建以城市固体废物综合处置产业、一般工业固废处置产业、资源再生利用产业、环保类配套产业四大门类产业为主的产业体系。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》、《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）、《省生态环境厅关于进一步加强产业园区规划环境影响评价的通知》（苏环办〔2020〕224号）等相关法律法规及文件要求，《盐城市静脉产业园规划修编（2020-2030）》应同步开展规划环境影响评价工作。为此，盐城市静脉产业园建设开发有限公司委托江苏环保产业技术研究院股份公司开展本轮产业园规划环境影响评价工作。

# 规划分析

## 本轮规划概述

### 规划范围与规划时段

规划范围：本次规划用地范围东至跃进河，南至中心河，西至西岗河，北至343国道，总面积177公顷。

规划时段：2021-2030年。其中，近期为2021-2025年，远期2026-2030年。

### 规划定位与目标

以绿色、低碳循环发展理念为指导，以保障环境安全为前提，以实现无害化、资源化、产业化为重点，将盐城市静脉产业园打造成具备资源循环利用、智慧化管理、环保宣传教育、技术研发功能为一体的国内先进、省内领先的静脉产业园区。

### 产业定位

本次园区产业体系规划拟构建以城市固体废物综合处置产业、一般工业固废处置产业、资源再生利用产业、环保类配套产业四大门类产业为主的产业体系。

城市固体废物综合利用产业包括生活垃圾焚烧、餐厨废弃物资源无害化利用、建筑垃圾资源化利用、生物质堆肥、粪便处理等及产业项目衍生物质的资源化处置为主体的城市固废垃圾处理产业；一般工业固废处置产业包括一般工业固废处置为主体的城市工业固废处置产业。资源再生利用产业包括废旧轮胎拆解、废旧家电拆解、废旧塑料再生利用为主体的资源回收利用产业；环保类配套产业包括环保教育基地、静脉产业信息交易中心以及设有环保研发中心的园区管理中心等为主体的相关产业。

### 空间布局

规划以用地边界及不同功能用地间的道路中心线为界线，将园区划分成为三个组团一个预留用地。

- 在用地北部临近国道343一侧布设园区服务及游览教育组团；

- 在用地东北、东南侧预留一般工业固废处理用地；

- 以现状基本建成的生活固废处理用地为基础，并向东南地块扩充，布置生活固废处理组团；

- 在规划地块西侧布置资源再生产业组团。

### 用地规划

产业园规划总用地面积为177公顷，规划用地情况见表 2.2-1。其中，规划建设用地为170.62公顷，约占规划总用地的96.40%。

表 2.2-1  规划用地平衡表

| 用地类别 | 用地代码 | 用地名称 |  | 用地面积(hm2) | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市建设用地 | B | 商业服务业设施用地 |  | 8.20 | 4.63% |
|  |  | 其中 | 商业用地 | 4.85 |  |
|  |  |  | 其他服务设施用地 | 3.35 |  |
|  | S | 道路与交通设施用地 |  | 25.15 | 14.21% |
|  |  | 其中 | 城市道路用地 | 20.40 |  |
|  |  |  | 社会停车场用地 | 4.75 |  |
|  | U | 公用设施用地 |  | 89.24 | 50.42% |
|  |  | 其中 | 环境设施用地 | 89.24 |  |
|  | G | 绿地与广场用地 |  | 48.03 | 27.14% |
|  |  | 其中 | 公园绿地 | 22.71 |  |
|  |  |  | 防护绿地 | 25.32 |  |
| 城市非建设用地 |  | 水域 |  | 6.38 | 3.60% |
| 总计 |  |  |  | 177.00 | 100.00% |

（1）环卫用地

环卫设施用地面积为89.24公顷，占建设用地面积比例为50.42%，环卫设施功能如下表所示，其中已建项目维持现状，规划项目为本轮新增。

（2）商业服务业设施用地

规划商业服务业设施用地总面积为8.2公顷，占园区总用地比例4.63%，主要分布在规划地块北侧，临近国道343。

其中商业用地占地面积4.85公顷，功能为静脉产业交易中心，包含综合超市、餐厨食堂等附属服务设施。

其他服务设施用地占地面积3.35公顷，功能为园区管理中心，包含园区管委会、综合服务大厅、员工宿舍等附属服务设施。

（3）道路与交通设施用地

规划道路与交通设施用地总面积为25.15公顷，占园区总用地比例14.21%，其中城市道路规划为六横五纵路网结构，占地面积20.40公顷，同时园区内规划三处停车场，占地面积合计4.75公顷。

（4）绿地与广场用地

规划绿地与广场用地总面积为48.03公顷，占园区总用地比例27.14%。园区最外周布局50m防护绿地，占地面积22.71公顷，园内布置两处公园绿地分别为东湖公园与生态宣教基地，另有宋家沟、新条河两侧公园绿地。

### 基础设施规划

#### 道路交通规划

（1）交通组织

至规划期末，交通组织达到客货分离，单独设置园区与各地块的客运出入口与货运出入口。

（2）园内道路

形成了“一横两纵”的园区主干路路网结构，横向主干路为纬四路，纵向主干路为经一路与经三路，其余为园内次干路。

（3）停车设施

园区规划三处社会停车场，总用地面积4.75公顷，分为位于纬一路南侧、纬二路北侧、大件垃圾拆解项目南侧。

#### 给水工程规划

（1）水源

自来水水源：由盐城市市政给水管网供给，城市供水干管沿S234省道接。

工业生产用水水源：西冈河河水。

（2）管网

沿规划范围内道路布置DN200-DN300的给水管，生活用水和消防用水共用一个给水系统，最不利点水压应满足0.28兆帕，消防采用低压供水，消防时管网最不利点应满足0.1兆帕以上的要求。给水管网按最高日最大时流量计算管径，按最高日最大时流量、消防用水量和事故水量（设计水量的70％）的总用水量来校核管径。

#### 排水工程规划

园区采用雨污分流的排水体制，污水集中至园内污水处理厂集中处理，工业废水采取“一企一管”的管理方式。

（1）污水处理设施

园区内已建污水处理厂，目前规模为1300吨/天，其中常规处理单元（处理园区生活污水）规模为500吨/天，深度处理单元规模（处理渗沥液、沼液及烟气废水等工业废水）为800吨/天。规划新增1100吨/天的渗沥液处理线。

污水处理厂出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准（总氮除外），经园区生态塘进一步降解后达到Ⅲ类水要求后排入西冈河，且尾水中不得检出重金属。市政污水进入市政污水处理线，工艺流程为A2O生物处理+超滤+深度处理（两级RO工艺）。渗沥液、沼液及烟气废水直接进入渗沥液处理线，工艺流程为两级RO。污泥收集至浓缩池，经浓缩脱水后送至园区污泥干化焚烧项目协同处置。超滤、反渗透膜产生的浓盐水经蒸发结晶后送至危废填埋场处置。

（2）污水管网

规划渗沥液管管径为DN200~DN300，污水管管径为DN300。

（3）雨水管网

雨水管以重力流为主，宜顺坡敷设，并与道路中心平行。雨水管道管径最大为D=1000mm，最小为D=500mm。

（4）中水管网

园区内污水处理厂尾水经处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）的要求后，可作为污泥干化焚烧项目及给水厂污泥干化项目等项目的冷却水补水使用。规划中水管道管径为dn100~dn200。

#### 电力工程规划

园区新建一座110/10KV变电站，内设两台40000KVA主变。园区内所有负荷均由该变电站供电，其中垃圾焚烧发电厂内厂用电负荷由自身提供。变电站规划引入2路110KV高压电源，一路引自开源变电站，一路引自永丰变电站。

#### 供热工程规划

规划区内充分利用垃圾焚烧厂的低品质蒸汽，用于园区管理中心及其他企业的供热需求，如：办公区供热、建筑垃圾资源化厂蒸汽养护、餐厨垃圾资源化、给水厂污泥干化等项目。同时在各项目内新建锅炉房，当焚烧发电厂低负荷运行或停炉检修时，锅炉房作为各用热点的应急、备用热源。蒸汽温度160℃，压力0.3Mpa，规划管径为DN100。

#### 通信工程规划

园区设规划通信机房一座，采用光缆与支局连接。通信机房外设电信交接箱。

规划区内主干线路采用光纤电缆由电信局端引至电信接入网机房及设备间，再由电信接入机房（设备间）引配线电缆至各用户。在主要道路的管网中布放接入网主干层光缆，主干层光缆入网网络拓扑以环型为主，星型和树型为辅。

### 生态景观系统规划

形成“两廊，三轴，一环，多节点”的空间布局。以游憩功能为主，兼具生态、美化和防护的功能。两廊：两条滨水景观廊道；三轴：沿经二路、经四路、纬四路规划三条道路景观大道；一环：园区防护绿地环，宽度不小于50米；多节点：结合景观廊道、轴线、环廊以及街角空间形成景观节点。

具体表现为：规划公园绿地主要是东湖公园、生态宣教基地、宋家沟滨河绿地和新条河滨河绿地；沿园区外围设置50米宽防护绿地，以满足园区内各个环保项目的生态隔离要求；水系规划依据现状园区有三条河流穿过：生产河、宋家沟、新条河，三条河流均自西向东流淌，蓝线宽度均为15米。

## 规划方案分析

### 与区域发展相关规划的相容性分析

对照《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）、《江苏省主体功能区划》（苏政发〔2014〕20号）、《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（苏政发〔2016〕35号）、《盐城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（盐政发〔2016〕44号）、《盐城市城市总体规划（2013-2030年）》及《盐城市土地利用总体规划（2006~2020年）调整方案》等文件，园区规划总体与相关要求相协调。园区规划开发建设活动应符合新一轮国土空间规划要求。根据《盐城市城市总体规划（2013-2030）》要求，应当执行非农建设占用耕地“占一补一”，应补充同等数量和质量相当的耕地。在未经有关部门批准调整前，规划项目不得开发建设。

### 与污染防治与生态环境保护规划、文件的协调性分析

对照《中共江苏省委 江苏省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》《江苏省国家级生态保护红线规划》《江苏省生态空间管控区域规划》《淮河流域水污染防治暂行条例》及江苏省区域污染防治攻坚战、蓝天保卫战、水十条、土十条、“263专项行动”“三线一单”等文件要求，园区规划范围不占用江苏省国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域，污染处理基础设施满足文件要求。

### 与行业相关规划、政策的协调性分析

对照国家、省、市关于生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等相关行业规划和文件要求，园区规划产业体系将各类垃圾、污泥、一般工业固废等统一考虑，并按照适度超前的原则进行规模和布局谋划，有利于提升地区集中处置能力，符合相关要求。

# 规划环境影响预测

## 大气环境影响预测

预测评价叠加现状浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况。

采用2020年全年气象资料逐时、逐日以及相应保证率计算项目排放的污染物在评价区域及保护目标贡献值。评价范围内大气环境保护目标和最大落地浓度点SO2、NO2、VOCs、氯化氢、氟化物、Hg、Pb、Cd、As、Ni、Cr、二噁英、硫化氢、氨相应的短期浓度和长期浓度均能达标。

由于区域内尚未发布达标规划，故区域内不达标因子PM10、PM2.5无法叠加达标规划目标浓度。本次评价考虑在实施区域削减方案，区域范围的PM10、PM2.5年平均质量浓度将会逐步降低。考虑园区及周边环境质量可能下降的情况，园区在规划年限内进一步开发建设的过程中，应加强对道路扬尘、工业企业废气颗粒物排放的监管，加快推进重点监控行业和企业大气污染专项评价、清洁生产审核等方式，减少颗粒物等污染物排放。

垃圾焚烧发电和污泥干化焚烧300米范围内无敏感目标，飞灰填埋场和生活垃圾填埋场（应急）500米范围内有少部分居民点（东洪桥、管家岸），具体建设项目防护距离大于上述值的，以项目防护距离为准，并且在该范围内禁止建设学校、医集中居住区等环境敏感目标。

## 地表水环境影响预测

因产业园内污水处理厂出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准（总氮除外），经园区生态塘进一步降解后达到Ⅲ类水要求后排入西冈河，且尾水中不得检出重金属，在正常排放条件下，排口所在宋家沟水体水质均能满足地表水Ⅲ类水标准，不会对园区周边水体造成较大影响；但非正常排放情况下，宋家沟水体将退化为Ⅳ类，对周边水环境影响较大，园区管理部门应做好污水处理厂运行管理、设备维护等工作，尽量避免发生事故排放，同时还应做好事故发生后的应急预案，把事故排放对周围水环境的影响降到最低。

## 地下水环境分析

正常状况下，园区内所有项目按照规范和要求对填埋场、生产区、应急事故池、污水收集运送管线等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对各种原料、产品及固体废物的管理，不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。

在非正常工况或者事故状态下，污染物对地下水的影响范围和距离大小主要取决于污染物渗漏量的大小、污染因子的浓度、地下水径流的方向、水力梯度、含水层的渗透性和富水性，以及弥散度的大小。根据预测结果可知，污染物长期泄漏会对地下水造成影响，但整体影响范围主要集中在地下水径流的下游方向。由于项目所在区域周边无敏感目标，且地下水水力梯度较小，污染物迁移速度也相对较慢。在预测的较长时间内（20年），最大超标距离为不超过30m。此外，园区针对地下水环境采取了相应监测及保护措施，在重点企业下游会设有地下水监测点，一旦监测到污染物超标，监测点监测信息会在较短时间内有响应，会及时启动应急预案，进行污染物迁移的控制和修复，可以有效控制污染物的迁移。所以，上述条件一般不会在极端非正常工况下运行20年。

综上，废污水在非正常工况下发生渗漏，20年内对周围地下水影响范围较小。

## 土壤环境分析

结合盐城静脉产业园产业特点，盐城静脉产业园产生含重金属及其他污染物进入土壤的主要方式有干湿沉降以及废弃物的淋溶两种方式。根据本次土壤环境质量现状监测，各监测点所测各项指标均符合相应用地筛选值，区域土壤环境质量总体较好。本次规划实施后引进的行业与盐城静脉产业园现有行业基本一致，因此盐城静脉产业园在正常情况下对土壤环境影响有限。

盐城静脉产业园后期管理中应加强土壤环境质量监管，形成监测、评价、开发利用保护、监督管理相对协调的综合管理体系。同时，需要采取相应的土壤污染防治以通过源头控制的方式以及跟踪监测的方式随时发现随时治理。土壤污染防治措施具体如下。

源头控制：限制国家禁止的排污类型企业进入盐城静脉产业园，严格审批程序，对入驻规划区的排污企业控制其排放方式以及排放量；实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量；从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径。

跟踪监测：盐城静脉产业园环境管理机构需要定期对区内的土壤质量进行监测，一经发现污染需查清主要污染源，并即时采取有效的方式治理。

## 生态环境影响分析

园区的开发建设对区域生态结构、生态服务功能和生物多样性具有不可避免的影响，但通过合理的规划与建设能在很大程度上减轻不利影响，可以基本上保证人居生态环境质量不降低。

## 环境风险评价

产业园存在的环境风险主要包括：有毒有害物质在运输、储存、使用过程发生泄漏；污水处理厂发生事故排放；天然气输送管道发生爆炸。

有毒有害物质在储存、使用过程发生泄漏情况下，会对园区周围的环境敏感保护目标的环境空气质量造成一定影响，但预测结果表明事故发生后的最大影响浓度小于污染物半致死浓度和车间最高容许浓度，不会对敏感点人群造成生命威胁。

产业园废污水由污水处理厂集中处理，上述污水处理厂一旦发生事故排放，将对污水处理厂尾水受纳水体及周边水体造成严重影响，必须加强管理，避免事故排放的发生。

综上所述，产业园在严格落实各项环境风险防范措施及事故应急预案的风险防控措施、完善环境监测监控预警体系的前提下，产业园的环境风险是可以接受的。

# 区域资源环境承载力分析

⑴土地资源承载力

从土地资源需求与利用来看，对比区内土地利用现状与规划情况，现状城市建设用地占规划的48.8%，规划实施对土地资源较大，土地资源供需矛盾将进一步加剧。因此，规划实施过程中土地资源利用必须坚持以下原则：

①控制建设用地总量规模，提高土地使用效率和效益。

②遵循紧凑合理、高效便捷的用地布局原则，相同产业集中发展，形成专业集中区。

③合理利用河道、绿地等生态要素，实现园区建设品质的提升。

综上，在坚持以上土地资源利用原则的基础上，区域土地资源承载力可满足本园区的发展。

⑵水资源承载力

依据本次规划，园区工业生产用水水源来自西冈河河水；自来水水源由盐城市市政给水管网供给，区域供水规模能够满足园区用水需求。因此，区域内水资源承载力可满足本园区的发展。

⑶水环境承载力

依据本次规划，园区配套的污水处理设施规划总规模可以满足园区污水处理需求。根据本次评价地表水预测结果，污水厂尾水正常排放时不会改变受纳水体的水环境功能。

因此，区域内水环境承载力可满足本园区的发展。

⑷大气环境承载力

产业园所在区域颗粒物由于现状监测值超标，已无环境容量，模拟法计算结果表明，其他各污染物规划新增排放总量均低于环境容量，区域大气资源环境能够承受规划的发展。

# 规划方案综合论证和优化调整建议

## 选址合理性分析

- 选址的交通便捷性

规划区位于盐城市域中部，中心城区西北方向，位于中心城区与建湖县中间位置，属于亭湖区新兴镇辖区范围。盐城市静脉产业园位于江苏省盐城市亭湖区西北部，临近国道343，对外交通较为便利。

⑵选址的规划协调性

规划区选址符合《盐城市城市总体规划（2013-2030年）》及《盐城市土地利用总体规划（2006~2020年）调整方案》空间布局规划要求。对照《江苏省国家级生态保护红线规划》和《江苏省生态空间管控区域规划》，园区规划范围不占用江苏省国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域。

⑶选址的环境合理性

盐城静脉产业园位于盐城市区下风向，且产业园距离主城区大于10公里，其建设对盐城市主城区的影响较小。产业园区内废水进行集中处理。产业园由垃圾焚烧发电厂集中供热，充分利用垃圾焚烧厂的低品质蒸汽，用于园区管理中心及其他企业的供热需求。产业园周边分布有居民，区域的水环境、大气环境具有一定的敏感性。

因此，从规划区选址的规划相符性和环境敏感性综合评价认为，在进一步优化区域开发格局、严格企业环境准入、在国家、流域、地方各类污染防治政策、规划等指导、要求下开展大气、水环境综合整治、加强进区企业日常环境监管、建立有效风险防范与应急体系的前提下，产业园规划选址从环保角度基本合理。

## 规划目标与发展定位环境合理性

产业园本轮规划定位是以绿色、低碳循环发展理念为指导，以保障环境安全为前提，以实现无害化、资源化、产业化为重点，将盐城市静脉产业园打造成具备资源循环利用、智慧化管理、环保宣传教育、技术研发功能为一体的国内先进、省内领先的静脉产业园区。

从上位规划看，根据《盐城市城市总体规划（2013-2030）》要求，“规划保留位于亭湖区新兴镇洪东村的市区生活垃圾卫生填埋应急备用场，并在此基础上规划新建盐城静脉产业园区，集中实施中心城区生活垃圾分类回收与集中交易、餐厨垃圾处理、生活垃圾焚烧发电与卫生填埋、建筑垃圾处理等”。园区规划城市固体废物综合处置产业和资源再生利用产业符合盐城市城市总规中对静脉产业园的规划定位。

从环保方面看，产业园在土地资源、资源环境承载力有限的双重压力下，构建以城市固体废物综合处置产业、一般工业固废处置产业、资源再生利用产业、环保类配套产业四大门类产业为主的产业体系，坚持以环保技术成熟且具有前瞻性为原则选择入园企业和项目，合理规划固体废弃物处理、再生资源利用和配套基础设施。实现资源循环利用和环境生态保护并重，做到废弃物送进来，再生能源和再生产品送出去，符合可持续发展的要求。

本次规划产业园主导产业的定位与各上位规划不冲突，符合上位规划要求，在上位规划指导下进行产业的拓展和延伸，产业园规划发展目标的确立充分考虑了区域资源环境条件，符合区域环境保护的需要。总体评价认为，规划定位与总体目标的确立基本合理。

## 规划规模合理性分析

产业园规划用地面积为177公顷，其中城市建设用地170.62公顷，水域6.38公顷。产业园规划用地在城市总体规划用地范围内。根据《盐城市城市总体规划（2013-2030）》，规划范围不占用基本农田，占用一般耕地约70公顷。根据《盐城市城市总体规划（2013-2030）》要求，应当执行非农建设占用耕地“占一补一”，应补充同等数量和质量相当的耕地。在未经有关部门批准调整前，规划项目不得开发建设。

从环保角度，大气环境影响预测表明，评价范围内大气环境保护目标和最大落地浓度点SO2、NO2、VOCs、氯化氢、氟化物、Hg、Pb、Cd、As、Ni、Cr、二噁英、硫化氢、氨相应的短期浓度和长期浓度均能达标。由于区域内尚未发布达标规划，故区域内不达标因子PM10、PM2.5无法叠加达标规划目标浓度。本次评价考虑在实施区域削减方案，区域范围的PM10、PM2.5年平均质量浓度将会逐步降低。考虑园区及周边环境质量可能下降的情况，园区在规划年限内进一步开发建设的过程中，应加强对道路扬尘、工业企业废气颗粒物排放的监管，加快推进重点监控行业和企业大气污染专项评价、清洁生产审核等方式，减少颗粒物等污染物排放。

盐城市静脉产业园污水处理厂已建成处理能力1300t/d，其中市政线500t/d，渗沥液800t/d，规划新增1100吨/天的渗沥液处理线，扩建后规划总规模为2400t/d，建成后的余量满足产业园发展要求。目前，尾水处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准（总氮除外），经园区生态塘进一步降解后达到Ⅲ类水要求后排入西冈河，且尾水中不得检出重金属。根据盐城市静脉产业园污水处理厂地表水预测评价结果，在正常排放条件下，排口所在宋家沟水体水质均能满足地表水Ⅲ类水标准，不会对园区周边水体造成较大影响。因此，在提升产业园污染控制和环境管理，严格落实总量控制的前提下，本次规划产业规模基本合理。

## 规划布局合理性分析

盐城静脉产业园区建设以城市固体废物综合处置产业、一般工业固废处置产业、资源再生利用产业、环保类配套产业四大门类产业为主。用地类型主要分为环卫用地、商业服务业设施用地、道路交通设施用地、绿地与广场用地，无居住用地。区内环卫用地相对集中，内部产业及空间布局合理，满足《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中对该区域空间布局约束的要求。

## 规划结构合理性分析

### 产业结构合理性

盐城静脉产业园区建设以城市固体废物综合处置产业、一般工业固废处置产业、资源再生利用产业、环保类配套产业四大门类产业为主。产业园产业结构符合《盐城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》“加强对建筑垃圾处置管理。推进静脉产业园建设，打造集收集、处置、回收、资源化利用为一体的生活垃圾处理示范园区”的产业布局要求。规划结构基本具有环境合理性。

### 能源结构合理性

产业园充分利用垃圾焚烧厂的低品质蒸汽，用于园区管理中心及其他企业的供热需求，如：办公区供热、建筑垃圾资源化厂蒸汽养护、餐厨垃圾资源化、给水厂污泥干化等项目。同时在各项目内新建锅炉房，当焚烧发电厂低负荷运行或停炉检修时，锅炉房作为各用热点的应急、备用热源。

## 环保基础设施合理性分析

### 污水处理厂

（1）基本概况

盐城市静脉产业园污水处理厂的服务范围为盐城静脉产业园内所有企业和新兴镇永丰社区。本园区在其收水服务范围内。

产业园规划实行雨污分流制，园区已建及规划项目无高耗水产业，所有企业生产生活废水实现“分类收集、分质处理、一企一管”，接管至园区污水处理厂。

### 集中供热

产业园充分利用垃圾焚烧厂的低品质蒸汽，用于园区管理中心及其他企业的供热需求，如：办公区供热、建筑垃圾资源化厂蒸汽养护、餐厨垃圾资源化、给水厂污泥干化等项目。同时在各项目内新建锅炉房，当焚烧发电厂低负荷运行或停炉检修时，锅炉房作为各用热点的应急、备用热源。

### 固废处置

园区工业企业生活垃圾由园区环卫所统一收集，收集点垃圾由专业环卫工人收集后，运输至静脉产业园垃圾发电厂焚烧处理。工业废弃物主要由各企业自运自处理。一般工业固废尽可能进行综合利用；危险废弃物由有资质单位集中处理，并在具体项目审批时落实危险废物的安全处置协议。园区能实现固废零排放。

盐城静脉产业园建设对周围各保护目标的影响较小，不会造成环境功能类别的降低。

# 优化调整建议与环境影响减缓措施

## 优化调整建议

（1）规划目标指标优化建议

建议产业园进一步完善规划指标值，补充环境质量、生态保护、资能源利用、污染控制等指标。

（2）产业结构优化发展建议

建议取消危险废弃物处置产业（包括危废处置中心项目与危废填埋场项目），将危废处置调整为一般固废处置；建议取消医疗垃圾处置项目。

（3）基础设施优化建议

结合产业园规划需求，建议进一步分析区内污水处理需求，核实污水厂新增处理规模。

（4）空间布局的优化建议

规划范围不占用基本农田，占用农林用地85.14 hm²，区内农林用地未经有关部门批准调整为城市建设用地后，方可开发建设。

（5）技术提升建议

为确保规划后期达到环境发展目标，建议后续入区项目使用先进的生产与污染防治设施设备，降低污染物排放，提高节水能力。

## 环境影响减缓措施

（1）建议产业园设置专门的环境管理机构，制定环境监测计划，定期进行监测。建议进一步加强风险防控体系建设，对应急预案进行修编并定期演练。

⑵入区企业要严格执行环评、“三同时”制度，定期开展区域环境质量跟踪监测。

⑶加快、完善配套供热管网敷设，入区企业所需蒸汽由集中热源点供给，不得新建为生产提供蒸汽的燃煤锅炉。各企业工艺需要使用炉窑的均使用天然气或轻柴油等清洁燃料。

⑷积极推进开发区污水管网建设，确保区内废水集中接管率达到100%；积极推进中水回用工程及污水厂尾水再利用工程建设，进一步减少废水污染物排放；加快建设盐城静脉产业园污水处理厂扩建工程。

⑸排水量小、污染轻的项目优先引进；入区企业单位产品能耗、物耗、污染物排放及资源利用率须达同行业清洁生产国际先进水平或国内先进的要求；所有生产工艺废气必须达标排放；各类固体废物分质安全处置。

⑹加强区域风险的管控，避免由于事故排放影响江苏盐城龙冈国家生态公园（试点）等。

# 总结论

综上所述，在落实本规划环评提出的规划优化调整建议和环境影响减缓措施后，盐城静脉产业园总体规划与上层规划、相关生态环境保护规划以及其他规划基本协调，产业园发展目标、空间布局、产业定位、用地布局等不存在重大环境影响。根据本规划环评报告提出的优化调整建议对规划相关内容进行适当调整、并严格落实本评价提出的各项环境影响减缓措施、风险防范措施后，该规划在环境保护方面是可行的。